| Позиция | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код оборудования, изделия, материала | Завод-изготовитель | Единица измерения | Количество | Масса единицы, кг | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1. Низковольтное оборудование |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | ВРУ 1 | Шифр опросного листа |  | DEKraft | шт. | 1 | 0 | ВРУ 1 |
| 1.2 | ВРУ 2 | Шифр опросного листа |  | DEKraft | шт. | 1 | 0 | ВРУ 2 |
| 1.3 | Щит ВРУ С АВР-500А (б/сч) (G216563) | Щит ВРУ С АВР-500А (б/сч) (G216563) | G216563 | Электроспектр | шт. | 2 | 38 | АВР1, АВР2 |
| 1.4 | Щиток настен.с дверц.24мод.,IP41,бел.,с усил клем.блок.2х87308 | 24мод., IP41, бел. с усил. клем. | 84724 | DKC | шт. | 1 | 2,4 | ЩАО-1 |
| 1.4.1 | Выключатель автоматический трехполюсный 25А С S203 6кА | S203 C25 | 2CDS253001R0254 | ABB | шт. | 1 | 0.375 |  |
| 1.4.2 | Выключатель автоматический однополюсный 10А С S201 6кА | S201 C10 | 2CDS251001R0104 | ABB | шт. | 3 | 0.125 |  |
| 1.5 | Щиток настен.с дверц.24мод.,IP41,бел.,с усил клем.блок.2х87308 | 24мод., IP41, бел. с усил. клем. | 84724 | DKC | шт. | 1 | 2,4 | ЩАО-2 |
| 1.5.1 | Выключатель автоматический трехполюсный 25А С S203 6кА | S203 C25 | 2CDS253001R0254 | ABB | шт. | 1 | 0.375 |  |
| 1.5.2 | Выключатель автоматический однополюсный 10А С S201 6кА | S201 C10 | 2CDS251001R0104 | ABB | шт. | 5 | 0.125 |  |
| 1.6 | Корпус металлический навесной с монтажной панелью, 1200х750х300, IP31, ЩРНМ-6 | ЩРНМ-6 | 30506DEK | DEKraft | шт. | 1 | 44 | ЩВ4-1 |
| 1.6.1 | Выключатель автоматический трехполюсный 100А C S803C 25kA | S803C C100 | 2CCS883001R0824 | ABB | шт. | 1 | 0.735 |  |
| 1.6.2 | Выключатель автоматический трехполюсный 10А С S203 6кА | S203 C10 | 2CDS253001R0104 | ABB | шт. | 16 | 0.375 |  |
| 1.7 | Корпус металлический навесной с монтажной панелью, 1200х750х300, IP31, ЩРНМ-6 | ЩРНМ-6 | 30506DEK | DEKraft | шт. | 1 | 44 | ЩВ4-2 |
| 1.7.1 | Выключатель автоматический трехполюсный 80А C S803C 25kA | S803C C80 | 2CCS883001R0804 | ABB | шт. | 1 | 0.735 |  |
| 1.7.2 | Выключатель автоматический трехполюсный 10А С S203 6кА | S203 C10 | 2CDS253001R0104 | ABB | шт. | 4 | 0.375 |  |
| 1.7.3 | Выключатель автоматический трехполюсный 16А С S203 6кА | S203 C16 | 2CDS253001R0164 | ABB | шт. | 1 | 0.375 |  |
| 1.7.4 | Выключатель автоматический трехполюсный 50А С S203 6кА | S203 C50 | 2CDS253001R0504 | ABB | шт. | 1 | 0.375 |  |
| 1.7.5 | Выключатель автоматический трехполюсный 20А С S203 6кА | S203 C20 | 2CDS253001R0204 | ABB | шт. | 1 | 0.375 |  |
| 1.8 | Корпус металлический навесной с монтажной панелью, 1200х750х300, IP31, ЩРНМ-6 | ЩРНМ-6 | 30506DEK | DEKraft | шт. | 1 | 44 | ЩВ4-3 |
| 1.8.1 | Выключатель автоматический трехполюсный 80А C S803C 25kA | S803C C80 | 2CCS883001R0804 | ABB | шт. | 1 | 0.735 |  |
| 1.8.2 | Выключатель автоматический трехполюсный 20А С S203 6кА | S203 C20 | 2CDS253001R0204 | ABB | шт. | 2 | 0.375 |  |
| 1.8.3 | Выключатель автоматический трехполюсный 16А С S203 6кА | S203 C16 | 2CDS253001R0164 | ABB | шт. | 3 | 0.375 |  |
| 1.8.4 | Выключатель автоматический трехполюсный 32А С S203 6кА | S203 C32 | 2CDS253001R0324 | ABB | шт. | 1 | 0.375 |  |
| 1.8.5 | Выключатель автоматический трехполюсный 10А С S203 6кА | S203 C10 | 2CDS253001R0104 | ABB | шт. | 1 | 0.375 |  |
| 1.9 | Щиток настен.с дверц.36мод.,IP41 бел., с усил.клем.блок.2х87312 | 36мод., IP41, бел. с усил. клем. | 84736 | DKC | шт. | 1 | 3 | ЩВ 1 |
| 1.9.1 | Выключатель автоматический трехполюсный 40А С S203 6кА | S203 C40 | 2CDS253001R0404 | ABB | шт. | 1 | 0.375 |  |
| 1.9.2 | Выключатель автоматический трехполюсный 10А С S203 6кА | S203 C10 | 2CDS253001R0104 | ABB | шт. | 5 | 0.375 |  |
| 1.9.3 | Выключатель автоматический трехполюсный 25А С S203 6кА | S203 C25 | 2CDS253001R0254 | ABB | шт. | 1 | 0.375 |  |
| 1.10 | Щиток настен.с дверц.36мод.,IP41 бел., с усил.клем.блок.2х87312 | 36мод., IP41, бел. с усил. клем. | 84736 | DKC | шт. | 1 | 3 | ЩВ 2 |
| 1.10.1 | Выключатель автоматический трехполюсный 63А С S203 6кА | S203 C63 | 2CDS253001R0634 | ABB | шт. | 1 | 0.375 |  |
| 1.10.2 | Выключатель автоматический трехполюсный 20А С S203 6кА | S203 C20 | 2CDS253001R0204 | ABB | шт. | 3 | 0.375 |  |
| 1.10.3 | Выключатель автоматический трехполюсный 25А С S203 6кА | S203 C25 | 2CDS253001R0254 | ABB | шт. | 1 | 0.375 |  |
| 1.10.4 | Выключатель автоматический трехполюсный 10А С S203 6кА | S203 C10 | 2CDS253001R0104 | ABB | шт. | 1 | 0.375 |  |
| 1.11 | Щиток настен.с дверц.36мод.,IP41 бел., с усил.клем.блок.2х87312 | 36мод., IP41, бел. с усил. клем. | 84736 | DKC | шт. | 1 | 3 | ЩО1-1 |
| 1.11.1 | Выключатель автоматический трехполюсный 32А С S203 6кА | S203 C32 | 2CDS253001R0324 | ABB | шт. | 1 | 0.375 |  |
| 1.11.2 | Выключатель автоматический однополюсный 10А С S201 6кА | S201 C10 | 2CDS251001R0104 | ABB | шт. | 17 | 0.125 |  |
| 1.12 | Щиток настен.с дверц.36мод.,IP41 бел., с усил.клем.блок.2х87312 | 36мод., IP41, бел. с усил. клем. | 84736 | DKC | шт. | 1 | 3 | ЩО1-2 |
| 1.12.1 | Выключатель автоматический трехполюсный 32А С S203 6кА | S203 C32 | 2CDS253001R0324 | ABB | шт. | 1 | 0.375 |  |
| 1.12.2 | Выключатель автоматический однополюсный 10А С S201 6кА | S201 C10 | 2CDS251001R0104 | ABB | шт. | 18 | 0.125 |  |
| 1.13 | Щиток настен.с дверц.36мод.,IP41 бел., с усил.клем.блок.2х87312 | 36мод., IP41, бел. с усил. клем. | 84736 | DKC | шт. | 1 | 3 | ЩО2-1 |
| 1.13.1 | Выключатель автоматический трехполюсный 32А С S203 6кА | S203 C32 | 2CDS253001R0324 | ABB | шт. | 1 | 0.375 |  |
| 1.13.2 | Выключатель автоматический однополюсный 10А С S201 6кА | S201 C10 | 2CDS251001R0104 | ABB | шт. | 23 | 0.125 |  |
| 1.13.3 | Выключатель автоматический однополюсный 16А С S201 6кА | S201 C16 | 2CDS251001R0164 | ABB | шт. | 1 | 0.125 |  |
| 1.14 | Щиток настен.с дверц.36мод.,IP41 бел., с усил.клем.блок.2х87312 | 36мод., IP41, бел. с усил. клем. | 84736 | DKC | шт. | 1 | 3 | ЩО2-2 |
| 1.14.1 | Выключатель автоматический трехполюсный 32А С S203 6кА | S203 C32 | 2CDS253001R0324 | ABB | шт. | 1 | 0.375 |  |
| 1.14.2 | Выключатель автоматический однополюсный 10А С S201 6кА | S201 C10 | 2CDS251001R0104 | ABB | шт. | 24 | 0.125 |  |
| 1.15 | Щиток настен.с дверц.36мод.,IP41 бел., с усил.клем.блок.2х87312 | 36мод., IP41, бел. с усил. клем. | 84736 | DKC | шт. | 1 | 3 | ЩО3-1 |
| 1.15.1 | Выключатель автоматический трехполюсный 40А С S203 6кА | S203 C40 | 2CDS253001R0404 | ABB | шт. | 1 | 0.375 |  |
| 1.15.2 | Выключатель автоматический однополюсный 10А С S201 6кА | S201 C10 | 2CDS251001R0104 | ABB | шт. | 17 | 0.375 |  |
| 1.15.3 | Выключатель автоматический диф. тока 1п 16А 30мА DS201 C A | DS201 C16 A30 | 2CSR255140R1164 | ABB | шт. | 1 |  |  |
| 1.16 | Щиток настен.с дверц.36мод.,IP41 бел., с усил.клем.блок.2х87312 | 36мод., IP41, бел. с усил. клем. | 84736 | DKC | шт. | 1 | 3 | ЩО3-2 |
| 1.16.1 | Выключатель автоматический трехполюсный 40А С S203 6кА | S203 C40 | 2CDS253001R0404 | ABB | шт. | 1 | 0.375 |  |
| 1.16.2 | Выключатель автоматический однополюсный 10А С S201 6кА | S201 C10 | 2CDS251001R0104 | ABB | шт. | 18 | 0.375 |  |
| 1.16.3 | Выключатель автоматический диф. тока 1п 16А 30мА DS201 C A | DS201 C16 A30 | 2CSR255140R1164 | ABB | шт. | 2 | 0.125 |  |
| 1.17 | Щиток настен.с дверц.36мод.,IP41 бел., с усил.клем.блок.2х87312 | 36мод., IP41, бел. с усил. клем. | 84736 | DKC | шт. | 1 | 3 | ЩО 4-1 |
| 1.17.1 | Выключатель автоматический трехполюсный 32А С S203 6кА | S203 C32 | 2CDS253001R0324 | ABB | шт. | 1 | 0.375 |  |
| 1.17.2 | Выключатель автоматический однополюсный 10А С S201 6кА | S201 C10 | 2CDS251001R0104 | ABB | шт. | 22 | 0.125 |  |
| 1.18 | Щиток настен.с дверц.36мод.,IP41 бел., с усил.клем.блок.2х87312 | 36мод., IP41, бел. с усил. клем. | 84736 | DKC | шт. | 1 | 3 | ЩО 4-2 |
| 1.18.1 | Выключатель автоматический трехполюсный 32А С S203 6кА | S203 C32 | 2CDS253001R0324 | ABB | шт. | 1 | 0.375 |  |
| 1.18.2 | Выключатель автоматический однополюсный 10А С S201 6кА | S201 C10 | 2CDS251001R0104 | ABB | шт. | 23 | 0.125 |  |
| 1.19 | Корпус металлический навесной с монтажной панелью, 1200х750х300, IP31, ЩРНМ-6 | ЩРНМ-6 | 30506DEK | DEKraft | шт. | 1 | 44 | ЩР1-1 |
| 1.19.1 | Автоматический выключатель | T3S TMD 200A | 1SDA 051 269 R1 | ABB | шт. | 1 | 1.5 |  |
| 1.19.2 | Выключатель автоматический диф. тока 4п 25А 30мА DS204 С A | DS204 A-C25/0,03 | 2CSR254101R1254 | ABB | шт. | 4 | 0.775 |  |
| 1.19.3 | Выключатель автоматический трехполюсный 80А C S803C 25kA | S803C C80 | 2CCS883001R0804 | ABB | шт. | 2 | 0.735 |  |
| 1.19.4 | Модульный дифференциальный выключатель нагрузки для промышленного и бытового применения | F204 тип АС 100А/0.3 | 2CSF204001R3900 | ABB | шт. | 2 | 0.37 |  |
| 1.20 | Корпус металлический навесной с монтажной панелью, 1200х750х300, IP31, ЩРНМ-6 | ЩРНМ-6 | 30506DEK | DEKraft | шт. | 1 | 44 | ЩР1-2 |
| 1.20.1 | Автоматический выключатель | T4N TMA 250A | 1SDA 054 215 R1 | ABB | шт. | 1 | 2.35 |  |
| 1.20.2 | Выключатель автоматический диф. тока 6мод. DS204 M A-C16/0,03 | DS204 M A-C16/0,03 | 2CSR274101R1164 | ABB | шт. | 6 | 0.775 |  |
| 1.20.3 | Выключатель автоматический диф. тока 4п 32А 30мА DS204 С AC | DS204 AC-C32/0,03 | 2CSR254001R1324 | ABB | шт. | 2 | 0.775 |  |
| 1.20.4 | Выключатель автоматический диф. тока 6мод. DS204 M A-C40/0,03 | DS204 M A-C40/0,03 | 2CSR274101R1404 | ABB | шт. | 2 | 0.775 |  |
| 1.20.5 | Выключатель автоматический диф. тока 4п 25А 30мА DS204 С A | DS204 A-C25/0,03 | 2CSR254101R1254 | ABB | шт. | 1 | 0.775 |  |
| 1.21 | Корпус металлический навесной с монтажной панелью, 1200х750х300, IP31, ЩРНМ-6 | ЩРНМ-6 | 30506DEK | DEKraft | шт. | 1 | 44 | ЩР2-1 |
| 1.21.1 | Автоматический выключатель | T4N TMA 250A | 1SDA 054 215 R1 | ABB | шт. | 1 | 2.35 |  |
| 1.21.2 | Выключатель автоматический трехполюсный 100А C S803C 25kA | S803C C100 | 2CCS883001R0824 | ABB | шт. | 1 | 0.735 |  |
| 1.21.3 | Выключатель автоматический диф. тока 4п 32А 30мА DS204 С AC | DS204 AC-C32/0,03 | 2CSR254001R1324 | ABB | шт. | 7 | 0.775 |  |
| 1.21.4 | Выключатель автоматический диф. тока 6мод. DS204 M A-C20/0,03 | DS204 M A-C20/0,03 | 2CSR274101R1204 | ABB | шт. | 3 | 0.775 |  |
| 1.21.5 | Модульный дифференциальный выключатель нагрузки для промышленного и бытового применения | F204 тип АС 100А/0.3 | 2CSF204001R3900 | ABB | шт. | 1 | 0.37 |  |
| 1.22 | Корпус металлический навесной с монтажной панелью, 1200х750х300, IP31, ЩРНМ-6 | ЩРНМ-6 | 30506DEK | DEKraft | шт. | 1 | 44 | ЩР2-2 |
| 1.22.1 | Выключатель автоматический трехполюсный 80А C S803C 25kA | S803C C80 | 2CCS883001R0804 | ABB | шт. | 1 | 0.735 |  |
| 1.22.2 | Выключатель автоматический диф. тока 4п 16А 30мА DS204 С A | DS204 A-C16/0,03 | 2CSR254101R1164 | ABB | шт. | 8 | 0.775 |  |
| 1.22.3 | Выключатель автоматический диф. тока 1п 20А 30мА DS201 C AC 6кА | DS201 C20 AC30 | 2CSR255040R1204 | ABB | шт. | 1 | 0.24 |  |
| 1.22.4 | Выключатель автоматический диф. тока 1п 16А 30мА DS201 M C | DS201 M C16 AC30 | 2CSR275040R1164 | ABB | шт. | 6 | 0.24 |  |
| 1.23 | Корпус металлический навесной с монтажной панелью, 1200х750х300, IP31, ЩРНМ-6 | ЩРНМ-6 | 30506DEK | DEKraft | шт. | 1 | 44 | ЩС1-1 |
| 1.23.1 | Автоматический выключатель | T2S TMD 160A | 1SDA 051 004 R1 | ABB | шт. | 1 | 1.1 |  |
| 1.23.2 | Выключатель автоматический диф. тока 6мод. DS204 M A-C40/0,03 | DS204 M A-C40/0,03 | 2CSR274101R1404 | ABB | шт. | 2 | 0.775 |  |
| 1.23.3 | Выключатель автоматический диф. тока 6мод. DS204 M A-C16/0,03 | DS204 M A-C16/0,03 | 2CSR274101R1164 | ABB | шт. | 8 | 0.775 |  |
| 1.23.4 | Выключатель автоматический диф. тока 4п 25А 30мА DS204 С A | DS204 A-C25/0,03 | 2CSR254101R1254 | ABB | шт. | 2 | 0.775 |  |
| 1.24 | Корпус металлический навесной с монтажной панелью, 1200х750х300, IP31, ЩРНМ-6 | ЩРНМ-6 | 30506DEK | DEKraft | шт. | 1 | 44 | ЩС1-2 |
| 1.24.1 | Выключатель автоматический трехполюсный 80А C S803C 25kA | S803C C80 | 2CCS883001R0804 | ABB | шт. | 1 | 0.735 |  |
| 1.24.2 | Выключатель автоматический диф. тока 1п 16А 30мА DS201 M C | DS201 M C16 AC30 | 2CSR275040R1164 | ABB | шт. | 1 | 0.24 |  |
| 1.24.3 | Выключатель автоматический диф. тока 4п 25А 30мА DS204 С A | DS204 A-C25/0,03 | 2CSR254101R1254 | ABB | шт. | 3 | 0.775 |  |
| 1.24.4 | Выключатель автоматический диф. тока 4п 16А 30мА DS204 С A | DS204 A-C16/0,03 | 2CSR254101R1164 | ABB | шт. | 3 | 0.775 |  |
| 1.24.5 | Выключатель автоматический диф. тока 4п 50А 30мА | DS204 AC-C50/0,03 | 2CSR254001R1504 | ABB | шт. | 1 | 0.925 |  |
| 1.25 | Щиток настен. с дверцей, 72(4Х18) мод.,IP65 | 72 мод., IP65, сер. | 85672 | DKC | шт. | 1 | 44 | ЩС3-1 |
| 1.25.1 | Выключатель автоматический трехполюсный 80А C S803C 25kA | S803C C80 | 2CCS883001R0804 | ABB | шт. | 1 | 0.735 |  |
| 1.25.2 | Выключатель автоматический диф. тока 1п 16А 30мА DS201 C A | DS201 C16 A30 | 2CSR255140R1164 | ABB | шт. | 27 |  |  |
| 1.25.3 | Выключатель автоматический диф. тока 4п 16А 30мА DS204 С A | DS204 A-C16/0,03 | 2CSR254101R1164 | ABB | шт. | 4 |  |  |
| 1.25.4 | Выключатель автоматический диф. тока 4п 20А 30мА DS204 С A | DS204 A-C20/0,03 | 2CSR254101R1204 | ABB | шт. | 1 |  |  |
| 1.25.5 | Выключатель автоматический диф. тока 4п 25А 30мА DS204 С A | DS204 A-C25/0,03 | 2CSR254101R1254 | ABB | шт. | 1 |  |  |
| 1.26 | Щит распределительный накладной АТ63Е на 216 модулей с дверцей, мод.,IP41 | 216мод., IP41, бел. | WAB_1781 AT63E STJAT 63 E | ABB | шт. | 1 | 44 | ЩС3-2 |
| 1.26.1 | Автоматический выключатель | T2S TMD 160A | 1SDA050924R1 | ABB | шт. | 1 | 0.735 |  |
| 1.26.2 | Выключатель автоматический диф. тока 1п 16А30мА DS201 C A | DS201 C16 A30 | 2CSR255140 R1164 | ABB | шт. | 10 | 0.735 |  |
| 1.26.3 | Выключатель автоматический диф. тока 4п 16А 30мА DS204 С A | DS204 A-C16/0,03 | 2CSR254101R1164 | ABB | шт. | 5 |  |  |
| 1.26.4 | Выключатель автоматический диф. тока 4п 20А 30мА DS204 С A | DS204 A-C20/0,03 | 2CSR254101R1204 | ABB | шт. | 3 |  |  |
| 1.26.5 | Выключатель автоматический диф. тока 4п 25А 30мА DS204 С A | DS204 A-C25/0,03 | 2CSR254101R1254 | ABB | шт. | 7 |  |  |
| 1.27 | Навесной шкаф CE, 1000 x 600 x 250мм, IP55 | CE 1000x600x250 | R5CE1069 | DKC | шт. | 1 | 37,5 | ЩС4-2 |
| 1.27.1 | Автоматический выключатель ABB T3N 200A 36ka TMD200-2000 3p F F | T3N 200A | 1SDA0 51246 R1 | ABB | шт. | 1 | 1.5 |  |
| 1.27.2 | Выключатель автоматический трехполюсный 40А C S203P 15кА | S203P C40 | 2CDS283001R0404 | ABB | шт. | 1 | 0.42 |  |
| 1.27.3 | Выключатель автоматический диф. тока 1п+N 16А 30мА DS201 С AC | DS201 C16 AC30 | 2CSR255040R1164 | ABB | шт. | 43 | 0.24 |  |
| 1.27.4 | Выключатель автоматический диф. тока 6мод. DS204 M A-C20/0,03 | DS204 M A-C20/0,03 | 2CSR274101R1204 | ABB | шт. | 3 | 0.775 |  |
| 1.27.5 | Выключатель автоматический диф. тока 6мод. DS204 M A-C16/0,03 | DS204 M A-C16/0,03 | 2CSR274101R1164 | ABB | шт. | 4 | 0.775 |  |
| 1.27.6 | Выключатель автоматический диф. тока 6мод. DS204 M A-C40/0,03 | DS204 M A-C40/0,03 | 2CSR274101R1404 | ABB | шт. | 3 | 0.775 |  |
| 1.28 | Корпус металлический навесной с монтажной панелью, 1200х750х300, IP31, ЩРНМ-6 | ЩРНМ-6 | 30506DEK | DEKraft | шт. | 1 | 44 | ЩС 2-1 |
| 1.28.1 | Выключатель автоматический трехполюсный 80А C S803C 25kA | S803C C80 | 2CCS883001R0804 | ABB | шт. | 1 | 0.735 |  |
| 1.28.2 | Выключатель автоматический диф. тока 1п+N 16А 30мА DS201 С AC | DS201 C16 AC30 | 2CSR255040R1164 | ABB | шт. | 15 | 0.24 |  |
| 1.28.3 | Выключатель автоматический диф. тока 1п 20А 30мА DS201 C AC 6кА | DS201 C20 AC30 | 2CSR255040R1204 | ABB | шт. | 2 | 0.24 |  |
| 1.28.4 | Выключатель автоматический диф. тока 6мод. DS204 M A-C20/0,03 | DS204 M A-C20/0,03 | 2CSR274101R1204 | ABB | шт. | 2 | 0.775 |  |
| 1.28.5 | Выключатель автоматический диф. тока 4п 16А 30мА DS204 С A | DS204 A-C16/0,03 | 2CSR254101R1164 | ABB | шт. | 1 | 0.775 |  |
| 1.28.6 | Выключатель автоматический диф. тока 4п 32А 30мА DS204 С AC | DS204 AC-C32/0,03 | 2CSR254001R1324 | ABB | шт. | 2 | 0.775 |  |
| 1.29 | Корпус металлический навесной с монтажной панелью, 1200х750х300, IP31, ЩРНМ-6 | ЩРНМ-6 | 30506DEK | DEKraft | шт. | 1 | 44 | ЩС 2-2 |
| 1.29.1 | Выключатель автоматический трехполюсный 80А C S803C 25kA | S803C C80 | 2CCS883001R0804 | ABB | шт. | 1 | 0.735 |  |
| 1.29.2 | Выключатель автоматический диф. тока 1п+N 16А 30мА DS201 С AC | DS201 C16 AC30 | 2CSR255040R1164 | ABB | шт. | 7 | 0.24 |  |
| 1.29.3 | Выключатель автоматический диф. тока 1п 20А 30мА DS201 C AC 6кА | DS201 C20 AC30 | 2CSR255040R1204 | ABB | шт. | 2 | 0.24 |  |
| 1.29.4 | Выключатель автоматический диф. тока 4п 32А 30мА DS204 С AC | DS204 AC-C32/0,03 | 2CSR254001R1324 | ABB | шт. | 2 | 0.775 |  |
| 1.29.5 | Выключатель автоматический диф. тока 4п 16А 30мА DS204 С A | DS204 A-C16/0,03 | 2CSR254101R1164 | ABB | шт. | 1 | 0.775 |  |
| 1.29.6 | Выключатель автоматический диф. тока 6мод. DS204 M A-C20/0,03 | DS204 M A-C20/0,03 | 2CSR274101R1204 | ABB | шт. | 2 | 0.775 |  |
| 1.29.7 | Выключатель автоматический диф. тока 6мод. DS204 M A-C16/0,03 | DS204 M A-C16/0,03 | 2CSR274101R1164 | ABB | шт. | 3 | 0.775 |  |
| 1.30 | Навесной шкаф CE, 1000 x 600 x 250мм, IP55 | CE 1000x600x250 | R5CE1069 | DKC | шт. | 1 | 37,5 | ЩС 4-1 |
| 1.30.1 | Автоматический выключатель | T2S TMD 160A | 1SDA 051 004 R1 | ABB | шт. | 1 | 1.1 |  |
| 1.30.2 | Выключатель автоматический трехполюсный 40А C S203P 15кА | S203P C40 | 2CDS283001R0404 | ABB | шт. | 1 | 0.42 |  |
| 1.30.3 | Выключатель автоматический диф. тока 1п+N 16А 30мА DS201 С AC | DS201 C16 AC30 | 2CSR255040R1164 | ABB | шт. | 34 | 0.24 |  |
| 1.30.4 | Выключатель автоматический диф. тока 4п 16А 30мА DS204 С A | DS204 A-C16/0,03 | 2CSR254101R1164 | ABB | шт. | 2 | 0.775 |  |
| 1.30.5 | Выключатель автоматический диф. тока 4п 25А 30мА DS204 С A | DS204 A-C25/0,03 | 2CSR254101R1254 | ABB | шт. | 5 | 0.775 |  |
| 1.30.6 | Выключатель автоматический диф. тока 4п 40А 30мА DS204 С A | DS204 A-C40/0,03 | 2CSR254101R1404 | ABB | шт. | 1 | 0.775 |  |
| 1.31 | Реверсивный рубильник ABB OT1250E03C до 1600А 3-полюсный (без ручки управления) | OT1600E03C | 1SCA022872R1760 | ABB | шт. | 2 | 34 |  |
| 1.32 | Ручка управления OHB200J12P-RUH (черная) c символами на русском для управления через дверь рубильниками типа ОТ1000..2500 | ABB OHB200J12P-RUH | 1SCA102574R1001 | ABB | шт. | 2 |  |  |
|  | 2. Светотехническое оборудование |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Светильник люминесцентный PRBLUX/R 4x18 HF двойная параболическая решетка ЭПРА | PRBLUX/R 418 /595/ HF | 1019000210 | Световые Технологии | шт. | 358 | 4 |  |
| 2.2 | Светильник светодиодный аварийный BS-7113-9х0 25LED 3ч постоянный IP20 (KURS) | BS-7113-9х0,25LED ВЫХОД | a4662 | Белый свет | шт. | 40 | 0,75 |  |
| 2.3 | Светильник PRBLUX/S 4x18 HF дв.парабол.реш ЭПРА | PRBLUX/S 418 HF | 1045000160 | Световые Технологии | шт. | 27 | 4.25 |  |
| 2.4 | Светильник люминесцентный INOX 2x36 HF накладной IP65 ЭПРА нержавеющая сталь 0.8 мм | INOX 236 HF | 1077000090 | Световые Технологии | шт. | 926 | 6.9 |  |
| 2.5 | Светильник люминесцентный CD 2x18 КЛЛ 2G11 IP65 круглый | CD 218 | 1133000030 | Световые Технологии | шт. | 47 | 2.6 |  |
| 2.6 | Светильник светодиодный аварийный BS-7113-9х0 25LED 3ч постоянный IP20 (KURS) | BS-7113-9х0,25LED СТРЕЛКА | a4662 | Белый свет | шт. | 9 | 0,75 |  |
| 2.7 | Лампа линейная люминесцентная ЛЛ 18вт TLD Super80 18/840 G13 белая | Лампа MST TL-D Super 80 18W/840 | 871150063171840 | PHILIPS | шт. | 1540 | 0.084 |  |
| 2.8 | Лампа энергосберегающая КЛЛ 18Вт PL-L 18/840 4p 2G11 | Лампа MST PL-L 18W/840/4P 1CT/25 | 871150070669040 | PHILIPS | шт. | 166 | 0.076 |  |
| 2.9 | Лампа линейная люминесцентная ЛЛ 36вт TLD Super80 36/840 G13 белая | Лампа MST TL-D Super 80 36W/840 | 871150063201240 | PHILIPS | шт. | 1852 | 0.152 |  |
| 2.10 | Светильник потолочный с компактной люминесцентной лампой мощностью 20 Вт, цоколь E27, IP65, Т3 | ФПП03-20-001 | 1003020001 | ОАО "Ардатовский светотехнический завод" | шт. | 9 |  |  |
| 2.11 | Лампа люминесцентная компактная, цоколь E27, цвет LUMILUX INTERNA, мощностью 20 Вт | DULUX EL LL 20 W/827 E27 | 4050300275970 | OSRAM | шт. | 9 |  |  |
|  | 3. Кабельные изделия |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кабель силовой на 660 В, круглый, с заполнением между медными жилами, в ПВХ изоляции и ПВХ оболочке, нераспространяющей горение при прокладке в пучках, с низким дымо- и газовыделением | ВВГнг-LS-0.66 ТУ 16.К71-310-2001 |  | ОАО "Электрокабель" Кольчугинский завод" | м |  |  |  |
| 3.1 | 5x1.5 |  |  |  |  | 5 | 188 |  |
| 3.2 | 5x2.5 |  |  |  |  | 140 | 251 |  |
| 3.3 | 5x4 |  |  |  |  | 425 | 369 |  |
| 3.4 | 5x6 |  |  |  |  | 130 | 486 |  |
| 3.5 | 5x10 |  |  |  |  | 490 | 708 |  |
| 3.6 | 5x16 |  |  |  |  | 130 | 1052 |  |
| 3.7 | 5x25 |  |  |  |  | 325 | 1600 |  |
| 3.8 | 5x35 |  |  |  |  | 100 | 2109 |  |
|  | Кабель силовой на 1000 В, круглый, с заполнением между медными жилами, в ПВХ изоляции и ПВХ оболочке, нераспространяющей горение при прокладке в пучках, с низким дымо- и газовыделением | ВВГнг-LS-1 ТУ 16.К71-310-2001 |  | ОАО "Электрокабель" Кольчугинский завод" | м |  |  |  |
| 3.9 | 5x50 |  |  |  |  | 175 | 2937 |  |
| 3.10 | 5x70 |  |  |  |  | 375 | 3931 |  |
| 3.11 | 5x95 |  |  |  |  | 115 | 5192 |  |
| 3.12 | 5x120 |  |  |  |  | 140 | 6400 |  |
| 3.13 | 5x185 |  |  |  |  | 140 | 9683 |  |
|  | Кабель силовой на 660 В, круглый, с заполнением между медными жилами, в ПВХ изоляции и ПВХ оболочке, нераспространяющей горение при прокладке в пучках, с низким дымо- и газовыделением | ППГнг-FRHF-0.66 ТУ 16.К71-310-2001 |  | ОАО "Электрокабель" Кольчугинский завод" | м |  |  |  |
| 3.14 | 3x1.5 |  |  |  |  | 11210 | 115 |  |
| 3.15 | 3x2.5 |  |  |  |  | 5960 | 167 |  |
| 3.16 | 3x4 |  |  |  |  | 590 | 236 |  |
| 3.17 | 3x6 |  |  |  |  | 715 | 308 |  |
| 3.18 | 3x10 |  |  |  |  | 320 | 484 |  |
| 3.19 | 5x2.5 |  |  |  |  | 3110 | 251 |  |
| 3.20 | 5x4 |  |  |  |  | 1780 | 369 |  |
| 3.21 | 5x6 |  |  |  |  | 410 | 486 |  |
| 3.22 | 5x10 |  |  |  |  | 145 | 708 |  |
| 3.23 | 5x16 |  |  |  |  | 220 | 1052 |  |
| 3.24 | 5x25 |  |  |  |  | 65 | 1600 |  |
| 3.25 | 5x35 |  |  |  |  | 265 | 2109 |  |
|  | Провод ПВ 1 (РЕ) желто-зеленый, c круглыми однопроволочными жилами сечением | ПВ 1 |  | ОАО "Электрокабель" Кольчугинский завод" | м |  |  |  |
| 3.26 | 1x6 |  |  |  |  | 400 |  |  |
| 3.27 | 1x4 |  |  |  |  | 500 |  |  |
| 3.28 | 1x2,5 |  |  |  |  | 700 |  |  |
| 3.29 | 1x16 |  |  |  |  | 300 |  |  |
|  | 4. Электроустановочное оборудование |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Выключатель, белый, одноклавишный, двухмодульный серии Brava | Двухмодульный | 76002B | DKC | шт. | 174 | 0,0413 |  |
| 4.2 | Выключатель, белый, одноклавишный, одномодульный серии Brava | Одномодульный | 76001B | DKC | шт. | 12 | 0,0342 |  |
| 4.3 | Электрическая розетка с заземлением, со шторками, красная, 2 мод. серии Brava. | Brava red | 76482R | DKC | шт. | 87 | 0,0333 |  |
| 4.4 | Электрическая розетка с заземлением, со шторками, белая, 2 мод. серии Brava | Brava white | 76482B | DKC | шт. | 357 | 0,0333 |  |
| 4.5 | Розетка накладная 32А 3К+H+З 500В IP44 (555263) | P17 Tempra Pro | 555263 | Legrand | шт. | 51 | 0.537 |  |
| 4.6 | Коробка распределительная с 10-ю кабельными вводами, IP55, 100х100х50мм | 100х100х50 | 53800 | DKC | шт | 478 | 0.2 |  |
| 4.7 | PDA-BN 80 Рамка-суппорт под 2 модуля "BRAVA" |  | 10443 | DKC | шт. | 633 | 0,0432 |  |
| 4.8 | Каркас для установки в кабель-каналы под 2 модуля "Brava", белый. |  | F0000M | DKC | шт. | 633 | 0,01677 |  |
| 4.9 | Вилка моб. 32А 3К+H+З 380В IP44 (555239) |  | 555239 | Legrand | шт. | 51 | 0,0432 |  |
| 4.10 | Выключатель одноклавишный 1-полюсный(механизм с клавишей),250В,10А | Valena выкл. 1кл. 1 пол | 774401 | Legrand | шт. | 20 |  |  |
| 4.11 | Выключатель двухклавишный 1-полюсный(механизм с клавишей),250В,10А | ValenaIP20 Выкл. 2-х кл. 1пол. | 774405 | Legrand | шт. | 6 |  |  |
| 4.12 | Переключатель двухклавишный 1-полюсный (механизм с клавишный).250В.10А | Valena | 774218 | Legrand | шт. | 16 |  |  |
| 4.13 | Рамка на 1 пост для механизмов Valena |  | 774451 | Legrand | шт. | 42 |  |  |
| 4.14 | Рамка на 2 поста для механизмов Valena |  | 7764452 | Legrand | шт. | 3 |  |  |
| 4.15 | Коробка установочная для скрытой установки Dвнешн.=68мм |  |  | Legrand | шт | 45 |  |  |
|  | 5. Кабеленесущие конструкции |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Кабель-канал In-liner, белый RAL 9016, ПВХ, 100х60мм, крышка в комплекте. | ТУ 3449-009-47022248-2010 | 01786 | DKC | шт. | 1229 | 1,197 |  |
| 5.2 | Угол плоский, белый RAL 9016, ПВХ, 100х60мм |  | 01745 | DKC | шт. | 163 | 0,1884 |  |
| 5.3 | Заглушка, белый RAL 9016, ПВХ, 100х60мм |  | 00874 | DKC | шт. | 160 | 0,0536 |  |
| 5.4 | Тройник, белый RAL 9016, ПВХ, 100х60мм |  | 01761 | DKC | шт. | 103 | 0,1611 |  |
| 5.5 | Угол внутренний изменяемый, белый RAL 9016, ПВХ, 100х60мм |  | 01729 | DKC | шт. | 222 | 0,3036 |  |
| 5.6 | Угол внешний неизменяемый, белый RAL 9016, ПВХ, 100х60мм |  | 01813 | DKC | шт. | 259 | 0,14467 |  |
| 5.7 | Лоток неперфорированный, сталь оцинкованная по методу Сендзимира, 50х100х3000мм. | S5 50x100x3000 ТУ 3449-013-47022248-2004 (изм_2) | 35022 | DKC | шт. | 1078 | 1,27 |  |
| 5.8 | Лоток неперфорированный, сталь оцинкованная по методу Сендзимира, 50х400х3000мм. | S5 50x400x3000 ТУ 3449-013-47022248-2004 (изм_2) | 35026 | DKC | шт. | 132 | 4,16 |  |
| 5.9 | Крышка для лотка, сталь оцинкованная по методу Сендзимира, 100х3000мм. | 100x3000 | 35522 | DKC | шт. | 1078 | 0,63 |  |
| 5.10 | Крышка для лотка, сталь оцинкованная по методу Сендзимира, 400х3000мм. | 400x3000 | 35526 | DKC | шт. | 132 | 2,05 |  |
| 5.11 | Угол вертикальный внешний CD 90гр., сталь оцинкованная по методу Сендзимира, 50х100 мм. | CD90 100x50 | 36782 | DKC | шт. | 1 | 0,6 |  |
| 5.12 | Ответвитель горизонтальный T-образный DPT, сталь оцинкованная по методу Сендзимира, 50х100 мм. | DPT 100x50 | 36122 | DKC | шт. | 130 | 0,8 |  |
| 5.13 | Ответвитель горизонтальный T-образный DL, сталь оцинкованная по методу Сендзимира, 50х100 мм. | DL 100x50 | 36235 | DKC | шт. | 65 | 0,5 |  |
| 5.14 | Ответвитель горизонтальный T-образный DPT, сталь оцинкованная по методу Сендзимира, 50х400 мм. | DPT 400x50 | 36126 | DKC | шт. | 7 | 3,1 |  |
| 5.15 | Ответвитель Х-образный DPX, сталь оцинкованная по методу Сендзимира, 50х100 мм. | DPX 100x50 | 36182 | DKC | шт. | 8 | 1 |  |
| 5.16 | Ответвитель Х-образный DPX, сталь оцинкованная по методу Сендзимира, 50х400 мм. | DPX 400x50 | 36186 | DKC | шт. | 1 | 3,4 |  |
| 5.17 | Угол горизонтальный CPO 90гр., сталь оцинкованная по методу Сендзимира, 50х100 мм. | CPO90 100x50 | 36002 | DKC | шт. | 217 | 0,6 |  |
| 5.18 | Угол горизонтальный CPO 90гр., сталь оцинкованная по методу Сендзимира, 50х400 мм. | CPO90 400x50 | 36006 | DKC | шт. | 10 | 2,6 |  |
| 5.19 | Крышка угла вертикального внешнего CD 90гр., сталь оцинкованная по методу Сендзимира, 100 мм. | CD90 100 | 38242 | DKC | шт. | 1 | 0.4 |  |
| 5.20 | Крышка горизонтального T-образного ответвителя DPT, сталь оцинкованная по методу Сендзимира, 100 мм. | DPT 100 | 38042 | DKC | шт. | 130 | 0,5 |  |
| 5.21 | Крышка горизонтального T-образного ответвителя DL, сталь оцинкованная по методу Сендзимира, 100 мм. | DL 100 | 38363 | DKC | шт. | 87 | 0,26 |  |
| 5.22 | Крышка горизонтального T-образного ответвителя DPT, сталь оцинкованная по методу Сендзимира, 400 мм. | DPT 400 | 38046 | DKC | шт. | 7 | 2,6 |  |
| 5.23 | Крышка ответвителя Х-образного DPX , сталь оцинкованная по методу Сендзимира, 100 мм. | DPX 100 | 38062 | DKC | шт. | 8 | 0,6 |  |
| 5.24 | Крышка ответвителя Х-образного DPX , сталь оцинкованная по методу Сендзимира, 400 мм. | DPX 400 | 38066 | DKC | шт. | 1 | 3 |  |
| 5.25 | Крышка угла горизонтального CPO 90гр., сталь оцинкованная по методу Сендзимира, 100 мм. | CPO90 100 | 38002 | DKC | шт. | 217 | 0.35 |  |
| 5.26 | Крышка угла горизонтального CPO 90гр., сталь оцинкованная по методу Сендзимира, 400 мм. | CPO90 400 | 38006 | DKC | шт. | 9 | 2.1 |  |
| 5.27 | Заглушка, сталь оцинкованная по методу Сендзимира, 50х100 мм. | TC 50х100 | 30193 | DKC | шт. | 234 | 0,03 |  |
| 5.28 | Заглушка, сталь оцинкованная по методу Сендзимира, 50х400 мм. | TC 50х400 | 30197 | DKC | шт. | 15 | 0,14 |  |
| 5.29 | Пластина для заземления РТСЕ, никелированная медь. | PTCE | 37501 | DKC | шт. | 2152 | 0,007 |  |
| 5.30 | Соединитель GTO, сталь оцинкованная по методу Сендзимира, 50 мм. | GTO 50 | 37301 | DKC | шт. | 1752 | 0,03 |  |
| 5.31 | Шпилька М8х1000 мм. | М8х1000 ТУ 3449-032-47022248-2012 | CM200801 | DKC | шт. | 4608 | 0,35 |  |
| 5.32 | П-образный профиль PSM, толщ.2,5мм, L=2000мм | PSM 2,5x2000 ТУ 3449-032-47022248-2012 | BPM2920 | DKC | шт. | 256 | 3.34 |  |
| 5.33 | Труба ПВХ гибкая легкая с протяжкой 20мм | ТУ2247-008-47022248-2002 | 91920 | DKC | м | 8915 | 4,65 |  |
| 5.34 | Полоса горячеоцинкованная 40x4 |  | NC2444 | DKC | м | 1730 | 1,6 |  |
| 5.35 | Угол внутренний неизменяемый, белый RAL 9016, ПВХ, 100х60мм |  | 01829 | DKC | шт. | 82 |  |  |
| 5.36 | Соединитель внутренний, ПВХ, 60мм. |  | 02308 | DKC | шт. | 560 |  |  |
| 5.37 | Соединение на стык фронт., белый RAL 9016, ПВХ, 100мм |  | 00887 | DKC | шт. | 560 |  |  |
| 5.38 | Рамка ввода в стену, белый RAL 9016, ПВХ, 100мм. |  | 01776 | DKC | шт. | 200 |  |  |
| 5.39 | Шпилька М8х2000 мм. | М8х2000 ТУ 3449-032-47022248-2012 | CM200802 | DKC | шт. | 637 |  |  |
| 5.40 | П-образный профиль PSL, толщ.1,5мм, L=2000мм | PSL 1,5x2000 ТУ 3449-032-47022248-2012 | BPL2920 | DKC | шт. | 19 |  |  |
| 5.41 | Труба ПВХ гибкая легкая с протяжкой 16мм | ТУ2247-008-47022248-2002 | 91916 | DKC | м | 4260 |  |  |
| 5.42 | Труба ПВХ гибкая легкая с протяжкой 32мм | ТУ2247-008-47022248-2002 | 91932 | DKC | м | 7200 |  |  |
|  | 6. Материалы |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Винт с квадратным подголовником, оцинкованный, М6х10 |  | CM010610 | DKC | шт. | 15333 | 0,0045 |  |
| 6.2 | Гайка с насечкой, оцинкованная, М6 | DIN6923 | CM100600 | DKC | шт. | 15333 | 0,004 |  |
| 6.3 | Винт для крышек лотков, оцинкованный, М5х8 | DIN6921 | CM030508 | DKC | шт. | 3349 | 0,0044 |  |
| 6.4 | Саморез с дюбелем F 4,5x60мм |  | 06542 | DKC | шт. | 3750 | 0,0030 |  |
| 6.5 | Держатель с защелкой и дюбелем D20мм, полипропилен |  | 51320 | DKC | шт. | 9911 | 0.0047 |  |
| 6.6 | Гайка шестигранная, оцинкованная, М10 | DIN934 | CM111000 | DKC | шт. | 11472 | 0,006 |  |
| 6.7 | Шайба увеличенная, оцинкованная, М10 | DIN9021 | CM121000 | DKC | шт. | 11472 | 0,0038 |  |
| 6.8 | Анкер забивной, оцинкованный, М8 |  | CM400830 | DKC | шт. | 4608 | 0,012 |  |
| 6.9 | Держатель с защелкой и дюбелем D16мм, полипропилен |  | 51316 | DKC | шт. | 6100 |  |  |
| 6.10 | Держатель с защелкой и дюбелем D32мм, полипропилен |  | 51332 | DKC | шт. | 4500 |  |  |
| 6.11 | Анкер забивной, оцинкованный, М10 |  | CM401040 | DKC | шт. | 1053 |  |  |
| 6.12 | Строительные клеммы WAGO 4x2,5 |  |  |  | шт. | 1000 |  |  |
| 6.13 | Строительные клеммы WAGO 4x1,5 |  |  |  | шт. | 1200 |  |  |
| 6.14 | Строительные клеммы WAGO 6x1,5 |  |  |  | шт. | 600 |  |  |
| 6.15 | Наконечник на медный провод 6 кв.мм |  |  |  | шт. | 500 |  |  |
| 6.16 | Наконечник на медный провод 4 кв.мм |  |  |  | шт. | 500 |  |  |
| 6.17 | Наконечник на медный провод 2,5 кв.мм |  |  |  | шт | 500 |  |  |
| 6.18 | Хомут нейлон 7,6х300 бел. |  |  |  | Упак. | 15 |  |  |
| 6.19 | Наконечник ТМЛ 25 |  |  |  | шт. | 100 |  |  |
| 6.20 | Наконечник ТМЛ 16 |  |  |  | шт. | 100 |  |  |
| 6.21 | Наконечник ТМЛ 35 |  |  |  | шт. | 100 |  |  |
| 6.22 | Наконечник ТМЛ 50 |  |  |  | шт. | 100 |  |  |
| 6.23 | Наконечник ТМЛ 70 |  |  |  | шт. | 30 |  |  |
| 6.24 | Наконечник ТМЛ 95 |  |  |  | шт. | 30 |  |  |
| 6.25 | Наконечник ТМЛ 120 |  |  |  | шт. | 30 |  |  |
| 6.26 | Наконечник ТМЛ 185 |  |  |  | шт | 30 |  |  |
| 6.27 | Наконечник ТМЛ 240 |  |  |  | шт | 60 |  |  |